Estudio preliminar para la delimitación del DPM-T en el tramo de playa Castilla entre la Torre del Loro y Matalascañas, término municipal de Almonte (Huelva)

DL-68-HU y DL-17-HU

Mayo 2020

Índice

1.	Introducción	4

1.1.	Localización	4

1.2.	Antecedentes administrativos	5

1.3.	Objetivo del estudio	6

1.4.	Normativa aplicable	6

2.	Descripción de la zona	9

2.1.	Descripción geomorfológica	11

2.1.1.	Geología	11

2.1.2.	Geomorfología	14

2.2.	Complejo Eólico El Abalario	16

2.3.	Estudios previos	24

2.3.1.	Estudio de 2007	25

2.4.	Evolución histórica	28

2.5.	Clasificación dunar en base a la Normativa de Costas	38

3.	Propuesta y justificación del DPM-T	42

3.1.	Terrenos incluidos en la propuesta del estudio de 2007	42

3.2.	Propuesta de dominio público marítimo-terrestre	44

4.	Conclusiones	46

5.	Bibliografía	48

Anejos:

- Unidades Geomorfológicas

- Clasificación dunar según Normativa de Costas

- Propuesta DPM-T

- Ortofotos históricas

# Introducción

## Localización

La zona de estudio se localiza en la playa de Castilla, que se encuentra situada en el litoral de la provincia de Huelva del océano Atlántico, entre las localidades de Mazagón al noroeste y Matalascañas al sureste, dentro de la región costera occidental de la comunidad autónoma de Andalucía.

Se trata de una estrecha y alargada playa de arena, que se extiende a los pies de un acantilado arenoso consolidado, sobre el que se desarrollan varias generaciones de sistemas eólicos dunares.

Figura 1. Localización de la zona de estudio.

La zona denominada playa de Castilla, comprende una alargada y estrecha franja de litoral de unos 30 kilómetros aproximadamente entre las localidades de Mazagón y Matalascañas, sobre la que se levanta el acantilado arenoso de El Asperillo, que llega a tener un escarpe de entre 60 y 100 m. de altura, que se encuentra coronado en su parte superior por los extensos sistemas eólicos dunares de El Abalario-Doñana, todo ello situado dentro del Parque Natural del Entorno de Doñana.

La zona concreta de estudio, se sitúa dentro de la playa de Castilla a lo largo de unos 17 km. entre el lugar denominado Torre del Loro y Matalascañas, correspondiente a los tramos de deslinde con referencias DL-68-HU y DL-17-HU, en el término municipal de Almonte (Huelva), situados entre los deslindes colindantes con referencias DL-42-HU al NO y DL-24-HU al SE.

## Antecedentes administrativos

A la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de Costas, el tramo objeto de estudio se encontraba deslindado por la Orden Ministerial de 30 de marzo de 1967, entre la rotonda de acceso a la urbanización (frente a las ruinas de Torre la Higuera) y la playa de Matalascañas hacia Poniente.

Dicho deslinde se aprobó al amparo de la Ley de Puertos, de 7 de mayo de 1880.

Con la Ley 22/1988, de Costas en vigor se aprobó un nuevo deslinde, por Orden Ministerial de 28 de junio de 1989, cuya referencia es DL-17-HU entre la rotonda de acceso a la urbanización (frente a las ruinas de Torre la Higuera) y la playa de Matalascañas hacia Poniente.

Se incoó además, con fecha 20 de febrero de 2001, el deslinde en la playa de Castilla entre Arenas Gordas y el arroyo del Loro, cuya referencia es DL-68-HU.

Se presentó con fecha marzo de 2008, el proyecto de “Deslinde y amojonamiento de los bienes de dominio público marítimo correspondiente a la playa Castilla, entre un punto situado en las cercanías del arroyo del Loro y otro punto situado en la zona denominada Arenas Gordas”, por el Servicio Provincial de Costas de Huelva, que contenía el “Estudio técnico justificativo para la delimitación de los terrenos correspondientes al DPM-T en la playa de Castilla entre el arroyo del Loro y Arenas Gordas. T.M. de Almonte (DL-68 HUELVA)”, como Anejo de Estudio Geomorfológico, elaborado por Tragsatec en 2007.

No obstante, este deslinde DL-68-HU, no llegó a aprobarse quedando en suspenso su tramitación sin que se haya reanudado la misma.

Por tanto, el único deslinde de dominio público marítimo-terrestre actualmente vigente en este tramo, es el ya mencionado entre la rotonda de acceso a la urbanización (frente a las ruinas de Torre la Higuera) y la playa de Matalascañas hacia Poniente (DL-17-HU), no existiendo actualmente para el resto del tramo de costa relativo a la playa de Castilla, deslinde aprobado.

Se hace necesario, por tanto, estudiar la zona bajo las consideraciones de la vigente Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, según las nuevas definiciones y criterios técnicos contenidos en su Reglamento General, con vistas a poder fijar una propuesta de delimitación del dominio público marítimo-terrestre.

## Objetivo del estudio

El objetivo principal de este estudio consiste en el análisis del “Estudio técnico justificativo para la delimitación de los terrenos correspondientes al DPM-T en la playa de Castilla entre el arroyo del Loro y Arenas Gordas. T.M. de Almonte (DL-68 HUELVA)”, realizado por Tragsatec en el año 2007, y en el estudio de todo el terreno de playa Castilla que comprende tanto esa zona entre el arroyo del Loro y Arenas Gordas, como el litoral hacia el sureste hasta el deslinde colindante (DL-24-HU) en Matalascañas, todo ello con el fin de proporcionar los datos técnicos necesarios para poder proponer una delimitación y justificación del dominio público marítimo-terrestre en toda esta zona, en base a los criterios de la Ley 22/1988 de 28 de julio y su Reglamento General.

Las consideraciones expuestas a lo largo de este estudio tienen un carácter estrictamente técnico y su resolución es competencia de la Administración.

## Normativa aplicable

En relación con la legislación de Costas, como disposiciones aplicables para la determinación de los bienes a deslindar se encuentran las siguientes:

1.- Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas (BOE 29/07/1988), en adelante LC.

2.- Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre (BOE 11/10/2014), en adelante RG.

En virtud del artículo 3.1.a) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, son bienes de dominio público marítimo-terrestre

“las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, las partes de los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar.”

Y según el artículo 3.1.b) de esta misma Ley también son bienes de dominio público marítimo-terrestre

“Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, estas últimas se incluirán hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa”.

En el artículo 4 de la misma Ley se definen los siguientes términos como

“Albufera: cuerpos de aguas costeras que quedan físicamente separados del océano, en mayor o menor extensión por una franja de tierra.

Berma: parte casi horizontal de la playa, interior al escarpe o talud de fuerte pendiente causada por el oleaje.

Dunas: depósitos sedimentarios, constituidos por montículos de arena tengan o no vegetación que se alimenten de la arena transportada por la acción del mar, del viento marino o por otras causas.

Escarpe: escalón vertical en la playa formado por la erosión de la berma.

Estero: caños en una marisma.

Marisma: terreno muy llano y bajo que se inunda periódicamente como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas o de la filtración del agua del mar.

Marjal: terreno bajo cubierto por un manto de agua que da soporte a abundante vegetación”.

El artículo 4.c) del Reglamento General de Costas establece que

“Se considerará que son necesarias para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa las dunas que estén en desarrollo, desplazamiento o evolución debida a la acción del mar o del viento marino, las dunas primarias y las dunas secundarias hasta su borde interior.

Se entiende que no son necesarias para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa las dunas relictas y las dunas estabilizadas, salvo en aquellos casos excepcionales en que la mejor evidencia científica disponible demuestre que la duna estabilizada es necesaria para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa.”

De acuerdo al artículo 3.4.c) del citado Reglamento se definen los tipos de dunas como:

Duna en desarrollo o embrionaria: Duna con muy pequeña cobertura vegetal.

Duna en desplazamiento o evolución: Duna poco o nada vegetada, formada por arena suelta, que avanza desde la costa hacia tierra adentro por la acción del viento marino.

Duna primaria: Duna con cobertura parcial de vegetación.

Duna secundaria: Duna no estabilizada o en desplazamiento con cobertura de vegetación herbácea que puede alcanzar hasta el cien por ciento y/o vegetación leñosa arbustiva o arbórea que puede alcanzar hasta el setenta y cinco por ciento de su superficie.

Duna estabilizada: Duna estable, colonizada por vegetación leñosa arbustiva o arbórea, en más del setenta y cinco por ciento de su superficie.

Duna relicta: Duna formada en otro tiempo geológico que ha quedado aislada tierra adentro o colgada sobre una costa rocosa sin vinculación ninguna con la playa.

Para el cálculo de los porcentajes fijados se utilizará la totalidad de la superficie de la duna. El porcentaje de vegetación se entiende referido a la proyección de la parte aérea del árbol o arbusto sobre el suelo. En el cálculo del porcentaje no se computarán las revegetaciones rea	lizadas con posterioridad a la entrada en vigor  de la Ley 2/2013, de 29 de mayo.”

A modo de resumen esquemático, se expone a continuación una tabla con la información relativa a los tipos de dunas y su pertenencia al DPM-T según lo dispuesto en la legislación de Costas.

Los nuevos criterios recogidos en la Ley 22/1988, de 28 de julio y en su Reglamento General establecen una nueva clasificación para las dunas especificando cuáles de ellas se deben considerar necesarias para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa y, por tanto, son constitutivas de DPM-T.

Dicho Reglamento General considera necesarias para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa las dunas que estén en desarrollo, desplazamiento o evolución debido a la acción del mar o viento marino, las dunas primarias y las dunas secundarias hasta su borde interior. En cambio, considera que no son necesarias las dunas relictas y las dunas estabilizadas, salvo en aquellos casos excepcionales en que la mejor evidencia científica disponible demuestre que la duna estabilizada es necesaria para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa.

# Descripción de la zona

El área de estudio se localiza dentro de la denominada playa de Castilla, situada en la costa onubense sobre el Atlántico, y se encuentra situada dentro del Parque Natural del Entorno de Doñana. Dicho Parque Natural está ubicado en el extremo sureste de la provincia de Huelva, suroeste de la de Sevilla y noroeste de la de Cádiz, incluyendo once municipios de estas tres provincias.

Figura 2. Localización de la zona de estudio (recuadro rojo) en el Parque Natural del Entorno de Doñana.

Sus más de 50.000 ha. forman parte de un cinturón terrestre que rodea el Parque Nacional de Doñana, concretamente nuestra zona de estudio se encuentra en el sector denominado el “Abalario-Asperillo”, que forma un rectángulo al oeste de la carretera Rocío-Matalascañas, y cuyo eje mayor sigue la línea costera entre Matalascañas y Mazagón sin incluirlos.

A lo largo del litoral entre las localidades de Mazagón y Matalascañas se extiende un acantilado arenosos de unos 30 km. de longitud, y que llega a alcanzar entre 60 y 100 m. de escarpe, denominado acantilado del Asperillo.

En la parte inferior del acantilado se desarrollan diferentes playas que en conjunto se denominan playa de Castilla, sobre las cuales, la acción del mar va produciendo de forma general, el desmantelamiento erosivo del acantilado.

Por encima del acantilado se desarrollan los sistemas eólicos dunares del Abalario – Doñana, que se extiende hacia el interior varios kilómetros y hacia el sureste hasta el Parque Nacional de Doñana, incluyendo la flecha litoral que crece hasta la desembocadura del Guadalquivir.

Figura 3. Situación de la zona de playa Castilla, acantilado del Asperillo y sistemas dunares del Abalario, sobre la ortofoto de 2016.

El área de El Abalario, se extiende desde el Arroyo de la Rocina al norte, hasta la línea de costa, en el sector conocido como El Asperillo o Arenas Gordas. Constituye un domo morfológico alargado en dirección NW-SE, cuya longitud media es de unos 48-51 km. (eje mayor) y de unos 12-16 km. (eje menor). La altura media a lo largo de la divisoria de aguas es de unos 70-75 m., pero la línea de cresta de este relieve se localiza próxima al acantilado, donde las dunas costeras alcanzan la altura máxima de 106 m.

El complejo dunar eólico, desarrollado en la zona de El Abalario, está constituido por sistemas dunares activos y sistemas dunares estabilizados, desarrollados durante el Cuaternario reciente, con un origen claramente litoral eólico, por la acción de los vientos costeros dominantes del SW, que provocan un avance de los sistemas dunares hacia el NE.

## Descripción geomorfológica

La zona litoral de playa Castilla, destaca por sus formaciones geomorfológicas más características que son el acantilado del Asperillo y los sistemas dunares del Abalario. Sin embargo, para entender su origen, formación y desarrollo actual, es necesario conocer primero su geología, para lo cual se realizado una breve descripción de los aspectos geológicos más importantes, que se exponen a continuación.

### Geología

Desde el punto de vista geológico, la zona de El Asperillo – Abalario es un territorio de formación reciente, que se encuentra situada en la cuenca Neógena del Guadalquivir, y constituye el sector litoral con el mayor y más completo registro de materiales eólicos aflorantes, desarrollados desde el Pleistoceno Superior hasta la actualidad en la Península Ibérica.

La cuenca del Guadalquivir es una de las principales cuencas sedimentarias terciarias de la península, que se encuentra limitada al norte por el Macizo Ibérico y al sur por las Cordilleras Béticas. El relleno de la cuenca está formado por depósitos marinos de edad neógena, parcialmente arrasados o recubiertos por sedimentos pliocenos y cuaternarios, fundamentalmente de carácter eólico como dunas y mantos eólicos.

Así en concreto en el área de estudio encontramos como unidades más antiguas las que forman el acantilado arenoso, (en el mapa geológico Depósitos marinos) y que se sitúan estratigráficamente sobre la formación de arenas basales pliocenas subyacente (en el mapa Calcarenitas, arenas y limos). Se trata de arenas y areniscas de origen eólico fundamentalmente, de edad Pleistoceno – Holoceno, con intercalaciones arcillosas y ricas en materia orgánica, estos niveles se ven interrumpidos y basculados por la falla de Torre del Loro, de dirección E-W que se sitúa a 2 km. al S de dicha torre.

Según diversos autores (Dabrio et al 1996), esta falla de tipo gravitacional ejerce un control importante en la secuencia sedimentaria, separando dos dominios paleogeográficos diferentes: un bloque levantado al norte de la falla, con sedimentos fluviales, marinos y eólicos de base a techo, y un bloque hundido al sur, únicamente con sedimentos eólicos.

- Sedimentos Fluviales: Se trata de arenas finas-medias de tonos blanco-violáceos con niveles de bioturbación, con estructura interna muy difusa, aparecen niveles rojizos ricos en óxidos de hierro, interpretados como horizontes edafizados. Sólo se encuentran en el bloque levantado, al norte de la falla de Torre del Loro.

- Sedimentos Marinos: Aparecen por encima de los fluviales, y está compuestos por arenas finas a medias de tonos amarillentos, con laminación paralela y ondulada, laminación cruzada de ripples de oscilación, lo que indica influencia del oleaje. Hacia el techo y lateralmente pasan a depósitos eólicos, y se encuentran sólo en el bloque levantado, al norte de la falla Torre del Loro.

- Sedimentos Eólicos: La mayor parte del acantilado se interpreta como depósitos eólicos o asociados a ambientes eólicos, aparecen en los dos bloques a ambos lados de la falla, y se distinguen diferentes facies sedimentarias con variaciones en las laminaciones y estratificaciones de la estructura de la duna, así como en la presencia de niveles ferruginosos o ricos en materia orgánica y turbas.

Estos sedimentos eólicos de la parte superior del acantilado, se extienden en superficie, formando las unidades denominadas en el mapa geológico Mantos eólicos, y Dunas fósiles, ambos de edad holocena.

Por encima del acantilado arenoso, se depositan los sistemas eólicos dunares más modernos, que son las denominadas Dunas activas, formadas por arenas amarillentas sueltas que constituyen las dunas móviles actuales.

Por último la Playa, situada entre la base del acantilado y la línea de costa, constituida por arenas sueltas también del Holoceno, formando una extensísima playa.

Figura 4. Mapa geológico de la zona. GEODE. Mapa Geológico Digital continuo de España [en línea]. [Fecha consulta 04/2020]. Disponible en: http://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Geologica/IGME_Geode_50/MapServer/WMSServer

En cuanto a la evolución geológica general, después de la orogenia Alpina las grandes unidades estructurales de la península quedan definidas, en este caso las cordilleras Béticas se levantan, formándose la depresión del Guadalquivir en el hueco entre ellas y el macizo Ibérico. Al final del Neógeno se va instalando la red fluvial muy parecida a la actual, que junto con los episodios fríos glaciares del Cuaternario, van modelando el relieve.

La cuenca sedimentaria del Guadalquivir se va rellenando con sedimentos, primero marinos y luego continentales durante miles de años, proceso que se ve favorecido por el avance de las barreras arenosas litorales que van cerrando la bahía y el estuario del Guadalquivir, formando la marisma actual, e instalándose los sistemas dunares eólicos durante el Cuaternario más reciente.

La evolución reciente de esta parte del litoral, está directamente relacionada con el último ascenso a gran escala del nivel medio del mar, después del último periodo glaciar, denominado geológicamente Transgresión Flandriense, que aunque se produjo de forma discontinua con pulsaciones de ascensos y descensos, alcanzó un máximo nivel de las aguas marinas hace 6.500 años, por encima del nivel actual.

Esta rápida transgresión dio lugar a un importante retroceso costero, desarrollándose acantilados, favorecidos por la naturaleza erosionable de los materiales, creándose una costa recortada con amplias ensenadas y salientes abruptos.

Posteriormente se suceden fases progradantes y retrogradantes con relativa estabilidad del nivel del mar, que generan una dinámica que tiende a regularizar el trazado costero, produciéndose periodos de erosión de los acantilados en las subidas del nivel del mar, y periodos de depósito con desarrollo de flechas litorales y relleno de ensenadas que producen la progresiva continentalización, en las fases progradantes.

Esta dinámica sedimentaria, que favorece la gran disponibilidad de material detrítico, junto con unas condiciones climáticas idóneas con vientos dominantes SW y W-SW, son los responsables del modelado y disposición de los sistemas dunares por encima de los acantilados del Asperillo.

Además de los cambios eustáticos y la dinámica litoral, también interviene la tectónica reciente, manifestada por la existencia de fallas recientes que estarían provocando ascensos y subsidencias diferenciales en diversos tramos del litoral. Así actualmente se estaría elevando el tramo costero entre Matalascañas y la punta del Malandar, y se estarían hundiendo los tramos colindantes entre Mazagón y Matalascañas, y entre la punta del Malandar y Chipiona.

Teniendo en cuenta la evolución sedimentaria y tectónica de la zona, junto con la variación eustática actual que tiende a la elevación del nivel medio del Atlántico, se puede determinar los tramos en los que la costa está retrocediendo hacia tierra, y los tramos en los que avanza hacia el mar.

Así, en la zona de estudio, situada en el tramo entre Mazagón y Matalascañas, la línea de costa estaría retrocediendo, como demuestra el hecho de que las torres vigías construidas en la costa en los siglos XVI y XVII, hoy en día resultan inundadas por las olas dentro de la playa.

En contraposición estaría el tramo litoral de Doñana, en el que las torres aparecen enterradas en las arenas de las dunas, lo que indicaría un avance de la línea costera hacia el mar.

### Geomorfología

Una vez conocidos los aspectos geológicos más importantes de la zona, como el origen y formación de las unidades, realizaremos la descripción geomorfológica.

Los modelados que predominan en la zona son el Litoral que es debido a la dinámica de los procesos asociados a la línea de costa, y el Eólico que es producido por la acción del viento.

Dentro de cada modelado, las formas que encontramos son las siguientes:

Modelado litoral

Playa: Formada por la acumulación de sedimentos arenosos con algún canto disperso, con una morfología planar con suave pendiente hacia el mar, que se extiende en una franja estrecha (20-70 m.) y de gran longitud a lo largo de la costa, (25 km. entre Mazagón y Matalascañas), en continuo proceso de transformación por su fácil removilización.

Su formación se produce en costas relativamente bajas donde la energía del oleaje disminuye al ser amortiguada por algún tipo de obstáculo. Para su preservación requieren un aporte continuado de sedimentos, que bien puede ser suministrado por los ríos colindantes, en cuyo caso debe ser distribuido a lo largo de la costa por la deriva litoral, o por la abrasión marina.

La playa comprende el espacio entre el nivel de base medio de las olas en el mar, y el máximo nivel alcanzado por los temporales en el continente, que en este caso coincide con la base del acantilado.

Acantilado costero arenoso: El acantilado del Asperillo es uno de los elementos geomorfológicos más característicos de la zona, está formado por arenas y areniscas de origen eólico fundamentalmente, con intercalaciones arcillosas y ricas en materia orgánica. Presenta una altura máxima de 100 m. y se extiende a lo largo de unos 28 km., entre las localidades de Mazagón y Matalascañas.

La acumulación arenosa en dicho acantilado se ha interpretado como el transito marino-continental de este sector del cierre de la depresión del Guadalquivir, en la parte occidental del acantilado, y por otro lado ambientes más dunares del Cuaternario reciente en la parte oriental, como se ha indicado en el apartado anterior 2.1.1.Geología.

El desmantelamiento erosivo debido a los cambios en la línea de costa y en el nivel del mar, en los últimos miles de años, han modelado el actual acantilado, constituido por sedimentos arenosos fácilmente erosionables. Concretamente el tramo de acantilado correspondiente a la zona de estudio, entre Mazagón y Matalascañas, se encuentra claramente en retroceso erosivo, debido a la dinámica litoral reciente, a los últimos cambios eustáticos, y a la situación tectónica actual, como se ha indicado anteriormente.

Figura 5. Unidades geomorfológicas identificadas en la zona sobre la ortofoto de 2016

Modelado Eólico

Sistema dunar estabilizado: Se caracterizan por ser un extenso campo de dunas muy evolucionadas, que se adentran en el continente, generalmente cubiertas de vegetación, se denominan también manto eólico, en cuanto a espesor sobrepasan en algunas partes los 70 metros.

En cuanto a su origen se trata de antiguos y potentes sistemas dunares activos en el pasado, que hoy en día se han transformado en estabilizados o fósiles, debido a la vegetación que los ha fijado, que comprenderían edades desde el Pleistoceno superior hasta el tránsito con el Holoceno.

Corresponden con los sistemas dunares I, II y III, definidos para el complejo eólico dunar del Abalario-Doñana por diversos autores (Rodríguez Ramírez, 1998), y concretamente la zona de estudio correspondería con los Sistemas dunares II y III en los que dominan las dunas de tipo transversal de crestas muy sinuosas, ligeramente parabólicas, y avanzando en dirección ENE.

Este sistema dunar estabilizado correspondería también con las tres unidades más antiguas del Manto Eólico Litoral (MEL) del Abalario-Doñana, definidas como las unidades fitoestables  Bajo Manto Eólico (BME), Alto Manto Eólico húmedo (AMEh) y Alto Manto Eólico seco (AMEs) según Borja y Barral (2002).

Sistema dunar activo: Se trata del sistema dunar más reciente, que se encuentra activo en la actualidad, se sitúa sobre el acantilado costero, dando alturas de hasta 100 m. y presenta poca vegetación en general. Su dirección de desplazamiento aproximada es hacia el NE, y su velocidad es variable pudiendo alcanzar los 5 m/año.

La morfología dunar presenta un perfil asimétrico, con una mayor pendiente a sotavento, y con depresiones entre los cordones dunares conocidas como “corrales”. Se disponen recubriendo los sistemas estabilizados, fosilizando morfologías preexistentes, y también sobre la zona de marisma, siendo equivalentes a los sistemas activos de Doñana.

Se pueden diferenciar claramente dos sistemas con dos generaciones de dunas diferentes, asociadas a fases distintas de progradación litoral, que debido a su cronología se han definido como sistemas dunares IV y V del complejo eólico dunar del Abalario-Doñana.

En concreto, la zona de estudio corresponde de forma mayoritaria con el Sistema dunar V, que es el sistema más reciente, denominado sistema de Arenas Gordas, formado por dunas remontantes que cabalgan sobre los sistemas anteriores. Se presentan imbricadas en cuatro episodios principales con ligeras variaciones en las direcciones de sus ejes principales, lo que indica un cambio en la orientación del viento dominante, que estaría relacionado con ligeras modificaciones de la circulación atmosférica a lo largo de los dos últimos milenios.

Además este sistema dunar activo correspondería con las dos unidades más modernas del MEL (Manto Eólico Litoral) del Abalario-Doñana, definidas como Manto Eólico de Dunas Semiestables (MEDS) y Manto Eólico de Dunas Activas (MEDA) según Borja y Barral (2002).

## Complejo Eólico El Abalario

La zona de estudio, de manera general, se sitúa dentro del complejo Eólico del Abalario que se ha definido como el sector litoral con el mayor y “más completo” registro de materiales eólicos aflorantes, desarrollados desde el Pleistoceno Superior hasta la actualidad en la Península Ibérica, y que ha sido descrito y estudiado por diferentes autores, ya que el litoral de Huelva presenta unas condiciones idóneas para el desarrollo de los sistemas dunares.

Así según Rodríguez-Ramírez (2011), El Abalario es una extensión amplia de terreno de unas 50.000 ha, de topografía suave y ligeramente ondulada, constituida en superficie por un extenso campo de dunas muy evolucionadas, que se adentran hacia el continente, en el que se pueden diferenciar varias secuencias o sistemas dunares.

En la margen costera, la erosión producida por la dinámica marina ha dado lugar a un amplio acantilado (Asperillo), que pone de manifiesto un importante retroceso en tiempos geológicos recientes, y sobre el cual se sitúan las generaciones de dunas más recientes. Este acantilado se ha construido a partir de formaciones del Pleistoceno superior, con alternancia de niveles de turba y paleosuelos, todo ello intercalado entre depósitos eólicos potentes, que ponen en evidencia la persistencia de los sistemas dunares en esta zona a lo largo del Pleistoceno Superior-Holoceno. Por encima de estos depósitos se sitúan toda una serie de sistemas eólicos y lacustres, desarrollados en los últimos 5.000 años.

La cartografía geomorfológica en este sector de El Abalario-Asperillo permite diferenciar hasta 5 secuencias de dunas (Rodríguez Ramírez, 1996 y 1998), tres antiguas y estabilizadas (I, II y III), y las dos últimas activas, (IV y V) situadas sobre el acantilado costero, y equivalentes a los sistemas activos de Doñana (Figura 6).

Figura 6. Distribución de los 5 Sistemas Dunares del Abalario - Doñana, y el acantilado del Asperillo, extraída de Rodríguez-Ramírez 1998

Para este autor, el primer sistema dunar se constituye como una superficie arrasada que se adapta al relieve previo, donde pueden aparecer diseminadas algunas morfologías dunares de escaso desarrollo.

En el segundo sistema dunar, dominan las dunas de tipo transversal de crestas muy sinuosas, ligeramente parabólicas, y con avance en dirección E.

El tercer sistema dunar está constituido por dunas transversas muy sinuosas, definiendo abundantes formas parabólicas de gran continuidad lateral, que indican una dirección de desplazamiento hacia el ENE.

El cuarto sistema dunar, considerado ya activo, está constituido por pequeñas dunas parabólicas imbricadas, con dirección de desplazamiento hacia el ENE, que se corresponden con el sistema activo más antiguo de Doñana.

El quinto sistema dunar es el más actual, denominado Arenas Gordas, que alcanza una cota máxima de 113 m. en el Asperillo. Estas dunas remontantes cabalgan sobre los sistemas anteriores y se presentan imbricadas en cuatro episodios principales, diferenciados por la posición de los ejes de sus dunas parabólicas, que es indicativo de la dirección de los vientos que las generaron. Estas variaciones entre O y SO, indica un cambio en la orientación del viento dominante en los dos últimos milenios (Rodríguez Vidal et al., 1993), que estaría relacionado con ligeras modificaciones de la circulación atmosférica.

El estudio geomorfológico de detalle, ha puesto de manifiesto que estos episodios principales están constituidos por un gran número de pequeñas dunas parabólicas muy imbricadas, que se solapan unas a otras. Este intenso solapamiento indica que el sistema dunar de Arenas Gordas (V), se ha formado en un tramo costero en continuo y acentuado retroceso (retrogradación), simultáneamente con las formaciones dunares más recientes del tramo costero progradante que constituye la flecha litoral de Doñana, según este autor.

Otros autores como Zazo et al (2011), relacionan la evolución sedimentaria del complejo eólico y el acantilado, con la tectónica reciente de la zona, realizando una descripción detallada de la zona.

Para estos autores, el área de El Abalario se extiende desde el arroyo de la Rocina hasta la línea de costa, en el sector conocido como El Asperillo o Arenas Gordas. Constituye un domo morfológico alargado en dirección NW-SE, cuya longitud media es de unos 50 km. y unos 15 km. de anchura. La altura media a lo largo de la divisoria de aguas es de unos 75 m., pero en la línea de cresta las dunas costeras alcanzan la altura máxima de 106 m.

El acantilado de El Asperillo recorta el domo en su borde occidental y constituye actualmente la línea de costa, que se extiende a lo largo de unos 28 km., entre las localidades de Mazagón y Matalascañas.

Figura 7. Mapa geomorfológico del entorno de El Abalario, extraído de Zazo et al 2011

La estructura del domo de El Abalario, visible a lo largo del acantilado, se debe a una compleja interacción entre los procesos costeros y los cambios del nivel del mar, afectando a una llanura litoral sometida a un abombamiento de la secuencia deltaica Plio-Pleistoceno infrayacente. La elevación de este área dio origen a fallas gravitacionales como la de Torre del Loro en el flanco SO del domo, que ha funcionado probablemente durante el Holoceno inicial (Zazo et al., 2005, 2008). Se trata de una falla gravitacional que ejerce un control importante en la secuencia sedimentaria que aflora a lo largo del acantilado, separando dos dominios paleogeográficos diferentes: el “bloque levantado” que registra sedimentos fluviales, marinos y eólicos, de base a techo, y el “bloque hundido”, que actuó exclusivamente como trampa de sedimentos eólicos, como se ha indicado anteriormente en el punto 2.1.1. Geología.

En cuanto a las condiciones climáticas en la zona, son las adecuadas para la formación de sistemas dunares, con vientos predominantes del SO, lo que favorece dada la orientación NO-SE de la costa, una deriva litoral hacia el E que es la responsable del crecimiento de numerosas flechas litorales como la de Doñana.

Según estos autores, los depósitos eólicos constituyen el principal sedimento del domo y consisten en dunas de los primeros sistemas eólicos o del manto eólico, que son las que realmente constituyen el acantilado, y dunas semiestables y activas, que aparecen en la parte superior del mismo como dunas colgadas o “perched dunes”.

Las dunas de los primeros sistemas eólicos o del manto eólico, se observan a ambos lados de la falla Torre del Loro y aunque a primera vista parecen corresponderse, sin embargo, las paleodirecciones de viento son completamente diferentes a uno y otro lado de dicha falla. Se trata de un conjunto de unidades, constituidas por arenas muy ricas en cuarzo y poco cementadas. Los autores diferencian 4 unidades eólicas, de U-0 a U-3, con características sedimentológicas y edades diferentes, separadas entre sí por superficies de erosión o niveles de paleosuelos, que se encuentran representadas en la figura 8.

Las dunas semiestables y activas (perched dunes), se depositan sobre una superficie de deflación, con una costra ferruginosa encima,  que constituye el techo del acantilado, y sirve de límite entre las unidades del manto eólico y las semiestables/activas. Se han realizado dataciones en esta separación, correspondientes con talleres de industria lítica (Neolítico final – Calcolítico) desarrollados en esta área hace unos 5.000 años aproximadamente.

La alimentación de estas dunas al encontrarse colgadas puede depender, de la creación de nuevas foredunes, de la formación de conos arenosos en pequeños barrancos que disectan el acantilado en detrimento de los sistemas del manto eólico, o por retroalimentación a partir de las dunas pre-existentes directamente por la actividad eólica.

Dentro de las dunas semiestables y activas más recientes, se han diferenciado también cuatro unidades U-4, U-5, U-6 y U-7, considerando como en el caso anterior su distribución espacial, características sedimentológicas y direcciones de vientos, como se puede ver en la figura 8.

Teniendo en cuenta los rasgos fundamentales que caracterizan al conjunto eólico registrado a lo largo del acantilado de El Asperillo, entre ellos, dispositivo estratigráfico, paleosuelos, superficies erosivas, contenido micro y macro paleontológico, aspectos sedimentológicos, direcciones de desplazamiento de las dunas y dataciones por diversos métodos, junto con las características y dinámica actual de los sistemas dunares activos, los autores realizan una evaluación a grandes rasgos de la historia evolutiva de este conjunto dunar, que se encuentra resumida en la siguiente figura.

Figura 8. Resumen estratigráfico y sedimentológico del acantilado de El Asperillo, extraído de Zazo et al. 2011

Por último los autores Borja y Barral (2002), realizan también un estudio y descripción de los sistemas dunares de El Abalario, diferenciando también 5 sistemas dunares diferentes, los tres más antiguos estabilizados y los dos más modernos activos.

Estos autores definen el complejo dunar como Manto Eólico Litoral (MEL), y por un lado los tres antiguos como Bajo Manto Eólico (BME), Alto Manto Eólico húmedo (AMEh) y Alto Manto Eólico seco (AMEs), y por otro los dos modernos como Manto Eólico de Dunas Semiestables (MEDS) y Manto Eólico de Dunas Activas (MEDA).

Los sistemas estabilizados los definen como de carácter fitoestables y según su disposición topográfica y su capacidad para albergar sistemas lagunares, mientras que para los modernos consideraron prioritario su grado de estabilidad morfodinámica.

En este trabajo realizan una caracterización sedimentaria detallada para un área determinada, con el objeto de establecer distinciones de génesis, evolución y funcionamiento de los sistemas dunares de la serie antigua, con los de la serie reciente, en particular entre dos de estos sistemas concretos, AMEh y MEDS.

Figura 9. Unidades del Manto Eólico Litoral de El Abalario y zona de estudio del trabajo de Borja y Barral (2002)

La conclusión sintetizada que obtienen estos autores, es que los sistemas eólicos analizados están sometidos a contextos morfodinámicos muy diferentes, por una parte en los sistemas dunares antiguos la fitoestabilidad está condicionada por fluctuaciones del nivel freático, o por desarrollo de procesos de arroyada, mientras que en los sistemas eólicos actuales, los procesos fundamentales son de carácter eólico por acumulación de arenas continuada, o por deflación.

Como conclusión de los trabajos bibliográficos consultados para el complejo eólico dunar de El Abalario, se pone de manifiesto la existencia de sistemas dunares activos (en este caso correspondientes con los definidos como sistemas VI y V), que se encuentran en desarrollo y movilizándose en la actualidad, gracias a la acción de los vientos litorales dominantes actuales, que de forma general tienen dirección de avance NE.

Además también queda demostrada la conexión de estos sistemas dunares activos con el litoral, y por lo tanto forman parte de un mismo sistema activo y dinámico junto con la playa y el acantilado arenoso costero, manteniéndose interconectadas entre ellas, cada una de las unidades de este complejo litoral.

Por tanto, se pone de manifiesto la necesidad de proteger el conjunto litoral formado por la playa, el acantilado y los sistemas dunares activos, para mantener la estabilidad de este tramo de la costa.

Clasificación Dunar

Ante la variedad de clasificaciones de tipos dunares costeros se han querido redefinir los tipos de dunas y sintetizar las características que poseen cada una de ellas. A efectos de esta clase de estudios se diferencian en función de su proximidad al mar las siguientes tipologías, en las que se ha realizado la equivalencia con las unidades geomorfológicas de dunas que se han identificado en la zona de estudio.

Figura 10. Corte transversal tipo de un sistema dunar costero. Modificado de MMA (2007)

PLAYAS Y DUNAS EMBRIONARIAS

También denominadas antedunas, o dunas pioneras por distintos autores, son acumulaciones arenosas incipientes de escasa altura que representan los primeros estadios de construcción dunar, localizadas en la playa alta y en transición al primer cordón dunar, habitualmente colonizadas por plantas pioneras. Se caracterizan por una sedimentación arenosa generalmente, con una colonización vegetal rala por cuanto representa una banda de transición, con una acumulación sedimentaria más o menos estable, que recibe los primeros aportes arenosos eólicos desde la playa adosada pero que queda sometida también a erosiones destacadas por el oleaje de tormenta. Correspondería con la unidad geomorfológica playa.

PRIMER CORDÓN DUNAR

Denominadas por distintos autores como foredune, dunas primarias o dunas blancas, estas dunas constituyen el primer relieve arenoso continuo de importancia en los litorales, formado por grandes montículos móviles de arena que pueden alcanzar gran altura y en los que el sustrato sigue siendo inestable por la influencia del viento. A cierta distancia de la costa, el balance entre la velocidad del viento y la fuerza de la gravedad o el rozamiento de los granos de arena entre sí, es el adecuado para que se produzcan estas acumulaciones, imposibles en la banda de dunas embrionarias, donde la energía del viento y la influencia marina son mayores. Estas dunas carecen de un suelo estructurado ya que la acumulación de materia orgánica es incipiente.

SEGUNDO CORDÓN DUNAR

También denominadas dunas secundarias, dunas fijas con vegetación herbácea o dunas grises, se refiere a dunas fijadas con vegetación, más evolucionadas y con un mayor contenido en materia orgánica, que justificaría su oscurecimiento cromático. En estas dunas aparecen matorrales costeros propios de suelos arenosos semifijos, situados a sotavento de las dunas móviles elevadas y puede aparecer vegetación de porte arbóreo en proporción variable. Corresponderían con la unidad geomorfológica sistema dunar activo.

TERCER CORDÓN DUNAR

Se refiere a dunas con vegetación de porte arbustivo y arbóreo, más evolucionadas y con un contenido en materia orgánica mayor que el cordón anterior. Constituyen el tercer relieve con formas mucho más irregulares. Correspondería con la unidad geomorfológica sistema dunar estabilizado.

## Estudios previos

La zona de la playa de Castilla, ha sido objeto de otros estudios anteriores para determinar el límite del DPM-T, así en el año 2007 Tragsatec realizó el “Estudio técnico justificativo para la delimitación de los terrenos correspondientes al DPM-T en la playa de Castilla entre el arroyo del Loro y Arenas Gordas. T.M. de Almonte (DL-68 HUELVA)”, que posteriormente, en 2008, se incorporó como Estudio geomorfológico al proyecto “Deslinde del dominio público marítimo-terrestre correspondiente a la playa de Castilla, entre un punto situado en las cercanías del arroyo del Loro, y otro punto situado en la zona denominada Arenas gordas, término municipal de Almonte (Huelva)”, realizado por el Servicio Provincial de Costas en Huelva del entonces Ministerio de Medio Ambiente.

A continuación se exponen las consideraciones más significativas de este trabajo realizado en la zona de estudio, cuyo análisis ha sido uno de los objetivos de este estudio.

### Estudio de 2007

En el “Estudio técnico justificativo para la delimitación de los terrenos correspondientes al DPM-T en la playa de Castilla entre el arroyo del Loro y Arenas Gordas. T.M. de Almonte (DL-68 HUELVA)”, realizado por Tragsatec en 2007 se realiza una descripción de las características físicas más importantes de la zona, teniendo en cuenta la climatología, las oscilaciones del nivel de mar, la geología y su evolución histórica, la red hidrográfica y por último la geomorfología incluyendo un estudio sedimentológico.

En cuanto al estudio geomorfológico, en el área diferencian dos dominios, Marino y Continental, y dentro del dominio marino aparece la playa, el acantilado arenoso costero, y el sistema dunar activo, dejando para el dominio continental, por su desvinculación con el medio marino los sistemas dunares estabilizados, localizados más al interior y que no afectan a la zona concreta de estudio.

En relación con los sistemas eólicos definidos para el P.N. de Doñana y su entorno, (figura 11) se han incluido los sistemas I, II y III en los sistemas dunares estabilizados, y los sistemas IV y V en el sistema dunar activo.

Figura 11. Correlación de los diferentes sistemas eólicos (I, II, III, IV y V), del P.N. de Doñana y su entorno. 1-Marisma, 2- Plataforma detrítica pliocena, 3- Cordones litorales, extraída del Estudio de 2007 de Tragsatec

Así, establecen una caracterización geomorfológica del litoral, determinando la inclusión de los terrenos que forman parte del DPM-T, de acuerdo a las definiciones establecidas en la Ley de Costas.

“De manera general, el tramo de costa estudiado engloba una playa abierta y unos importantes sistemas dunares que se extienden por encima de un acantilado arenoso del Pliocuaternario”, por lo que las unidades que diferencian son, “playas, acantilado costero arenoso y sistemas dunares activos”, realizando una breve descripción de cada una de ellas.

“Playa: Corresponde a la Playa de Castilla, se trata de una playa abierta, tendida y de gran extensión, compuesta mayoritariamente por cuarzoarenitas.

Esta unidad formaría parte del DPM-T, ya que cumple con lo dispuesto en el artículo 3.1.b) de la Ley de Costas: ‘Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal (…) las playas o zonas de depósito de materiales sueltos…’

Acantilado costero arenoso: Este frente acantilado está formado por las arenas basales pliocuaternarias, y sirven de sustrato a una gran parte del complejo dunar que se desarrolla encima del acantilado. Presenta pendientes naturales que oscilan entre los 60º y la subverticalidad, aunque tanto los depósitos de gravedad, como las arenas rampantes eólicas, suavizan con frecuencia dichas pendientes”.

Según el estudio, “respecto a esta unidad y la posterior inclusión de las unidades que se desarrollan encima de ella, cabe señalar la Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), de 13 julio 2001, en la que se estima el recurso de casación número 6963/1994 interpuesto por el Abogado del Estado.

En ella se aclara que aunque se denomine acantilado a esta unidad, este no debe calificarse como tal y como consecuencia no se debe llevar el deslinde por su coronación, pues según dicha sentencia:

‘Queremos decir con ello que formaciones arenosas como la de autos, en fase de regresión constante y avanzada, aun cuando tengan la elevación vertical a que se refiere la sentencia (y pese a que en algún caso sean denominadas «acantilados») difícilmente pueden calificarse de verdaderos acantilados, en el sentido antes expuesto, y responden mejor a la noción de terreno escarpado, incluso abrupto, en el cual el factor de «línea de coronación» no tiene la importancia que adquiere en aquéllos. La especial relevancia que la Ley de Costas de 1988 otorga a este elemento (la coronación) habla por sí sola de la idea de fijeza, de continuidad temporal y espacial, de los acantilados, ausente en otro tipo de formaciones más o menos similares, de naturaleza meramente arenosa y sujetas a un repliegue constante, como es la del Asperillo.’

Se estima por tanto, que los sistemas dunares que están sobre este cantil, no están desvinculados de la dinámica costera, y se deben incluir dentro de los bienes demaniales según las directrices de la Ley de Costas.

Englobando tanto a el acantilado como a la playa es preciso señalar que existen evidencias muy claras de que este tramo de costa ha retrocedido en los últimos cientos de años en gran medida, como así lo atestiguan la ubicación actual de las diferentes torres de Almenara construidas en el siglo XVI y principios del XVII, a lo largo de todo este tramo costero.

Sistemas dunares activos: Aparecen asociados e íntimamente relacionados con las unidades de playa, y son el resultado de la retención de sedimentos arenosos móviles transportados por el viento desde la playa hasta zonas más interiores. El viento en esta zona resulta decisivo como agente de transporte de materiales, pues gracias a él, se supera la altura del cantil y se consigue el avance de la arena tierra adentro, configurando las dunas activas de esta zona. Prueba de ello, es la presencia de una mayoría de vientos de dirección SW, coincidente con la dirección de avance del complejo dunar hacia el NE.

Los diferentes sistemas dunares, son el reflejo de diferentes unidades de progradación litoral y atendiendo a su cronología relativa con respecto a los sistemas más antiguos, los sistemas que afectan a nuestra zona de estudio, se han denominado como cuarto y quinto sistema eólico (son los más recientes) y están parcialmente vegetados.

Dada la naturaleza arenosa de los terrenos (dunas), y la importancia de los mismos en la estabilidad y conservación de la playa, se considera necesario su inclusión dentro del demanio ya que el artículo 3.1.b) de la Ley de Costas define como bienes de DPM-T las ‘zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación, formadas por la acción del mar o del viento marino, u otras causas naturales o artificiales’.

Conviene recordar respecto a lo anteriormente escrito, que el sistema dunar en su conjunto, constituye un medio dinámico y en continua evolución, con una importante interrelación entre sus unidades, existiendo un intercambio de material sedimentario y gran circulación de arena”.

La interpretación de los resultados del estudio sedimentológico desarrollado en 2007, también resulta coincidente con las consideraciones geomorfológicas alcanzadas en ese mismo estudio.

Así deducen que composicionalmente se trata de cuarzoarenitas, con madurez composicional y textural muy alta, que forman suelos sin evolucionar o poco desarrollados con bajo contenido en nutrientes y finos, y falta de estructura edáfica. Y están formadas a partir de un régimen de transporte muy activo y altamente selectivo como el viento, y probablemente reelaboradas a partir de arenas de playa, que por transporte han pasado a formar parte de un cordón dunar.

Por último, en este estudio de 2007 se realizaba una propuesta de deslinde del dominio público marítimo-terrestre, que se ha recogido en el punto  3.1. Terrenos incluidos en la propuesta del estudio de 2007.

## Evolución histórica

A partir de las ortofotos históricas del PNOA obtenidas de la web del Instituto Geográfico Nacional, y de las de la web de la REDIAM de la Junta de Andalucía, (en ambos casos como servicios cartográficos WMS), es posible observar la evolución de esta zona del litoral onubense correspondiente a la playa de Castilla, apreciándose notables diferencias entre los diversos años disponibles.

A continuación se presentan las ortofotografías más representativas de algunas fechas concretas, incluyéndose en el Anejo 4 Ortofotos Históricas la colección completa de ortofotografías recopiladas de todas las fechas disponibles tanto en el IGN como en la Junta de Andalucía.

La primera ortofoto correspondiente al Vuelo Americano de los años 50, en la que se remarca la zona de estudio en el recuadro rojo, se puede distinguir por un lado la playa, como una fina franja blanquecina pegada al mar a lo largo de toda la costa, e inmediatamente después el acantilado, que en algunas zona se aprecia mejor, y en otras casi no se ve, debido a que al tener una fuerte pendiente, en una ortofoto vertical apenas se puede ver su proyección sobre el plano.

1956-1957 Vuelo americano

Por encima aparecen la zona de los sistemas dunares activos, en la que se pueden apreciar las formas en arco de algunas dunas, y la escasa vegetación desarrollada sobre las arenas eólicas dunares activas, presentando una clara morfología de duna parabólica móvil con desplazamiento en dirección NE, como se puede ver en el detalle siguiente de la ortofoto 1956-57.

Detalle de la ortofoto 1956-57, (círculo blanco)

Además, se observa también dónde comienza la zona de sistemas dunares estabilizados, que presenta mayor cantidad de vegetación con colores más oscuros, y menores formas de relieve, debido a que al haberse formado antes cronológicamente, y encontrarse mucho más evolucionadas, se han suavizado bastante las morfologías dunares originales con la ayuda del paso del tiempo.

La zona se percibe en general no demasiado antropizada, únicamente por la presencia de algunas pistas o caminos, y alguna finca modificada con pinos de repoblación, sobre todo más hacia el interior, en la zona de dunas estabilizadas.

En la siguiente ortofoto del Vuelo Interministerial de los años 70-80, se puede apreciar claramente una mayor antropización, sobre todo en la parte de los sistemas dunares estabilizados, en la que se ven marcados los límites de separación entre las fincas de repoblación de pinos, o lo que podrían ser cortafuegos, y además también se puede ver la explanación y el acondicionamiento de lo que será el futuro trazado de la carretera de unión entre Mazagón y Matalascañas, y los primeros edificios en este último núcleo urbano.

En la parte de los sistemas dunares activos, se siguen observando las morfologías de dunas parabólicas en media luna, y escasa vegetación sobre las arenas, exceptuando las zonas más bajas topográficamente, en las que se acumula la humedad y se desarrolla de manera preferente la vegetación.

1973-86 Vuelo interministerial

En cuanto al acantilado costero arenoso, se puede apreciar cómo en la parte del NO del mismo, se desarrollan pequeños barrancos acarcavados que disectan el acantilado, en cuyos fondos se acumula también la humedad y se desarrolla preferentemente una mayor cantidad de vegetación, como se puede ver en el detalle de la ortofoto de 1973-86.

Detalle de la ortofoto 1973-86, (círculo naranja)

A partir de los años 80 se instala en la parte NO de la zona de estudio, en el área conocida como Médano del Loro, un campo de tiro y de maniobras militar, por lo que en la mayoría de las ortofotos de diversos años esa zona se encuentra censurada, como puede apreciarse en algunas de los ortos en el Anejo 4 Ortofotos históricas.

La siguiente ortofoto corresponde al año 2007, y en general se observa una mayor antropización respecto a la fotografía anterior. Se puede apreciar ya la existencia de la carretera A-494 que une Mazagón con Matalascañas, a lo largo de la zona de estudio y aproximadamente paralela a la costa, y en la parte NO de la fotografía se ha instalado ya el camping Doñana en el límite de la zona de estudio, y en las proximidades de la zona militar del campo de tiro. En la parte SE el núcleo urbano de Matalascañas ha crecido bastante y se ha instalado otro camping al lado de esta localidad.

2007 Junta de Andalucía

Además en la zona de los sistemas dunares activos, se puede apreciar el mayor desarrollo de la vegetación dando tonos más oscuros respecto a fechas anteriores, aunque todavía se pueden distinguir las mismas morfologías en media luna típicas de las dunas parabólicas.

También se puede apreciar en el borde superior del acantilado costero arenoso, sobre todo en la parte NO del mismo, la presencia de dunas muy recientes, puesto que no presentan todavía nada de vegetación, apareciendo como grandes acumulaciones de arenas claras que avanzan sobre las dunas con vegetación preexistentes, como se puede observar en el detalle de la ortofoto de 2007.

Detalle de la ortofoto de 2007, (círculo amarillo)

La siguiente ortofoto corresponde al año 2011, y en ella no se aprecian grandes cambios generales respecto a la ortofoto anterior, excepto en el extremo NO y de la zona de estudio.

2011 PNOA

En la parte correspondiente al campo de tiro se puede observar que ha habido diferentes actuaciones antrópicas, como la construcción de caminos o carreteras asfaltadas, incluso lo que podría ser algún edificio, que en esta ocasión puede apreciarse, al no estar censurada la ortofoto.

En cuanto a la zona de sistemas dunares activos, se continúan observando las morfologías de dunas parabólicas en media luna de grandes dimensiones, que indican una dirección de avance de las arenas hacia el NE, y también se aprecia el mayor desarrollo de la vegetación en las zonas topográficamente más bajas o en las laderas orientadas al NE, gracias a la acumulación de la humedad, como se puede ver en el detalle de la ortofoto de 2011, en el que se interpreta el frente del Sistema dunar V (franja en diagonal más oscura con vegetación más densa), sobre el Sistema dunar IV (al NE de dicha franja).

Detalle de la ortofoto de 2011, (círculo azul)

Por último, la imagen disponible más reciente corresponde al año 2019 (obtenida de google, ya que no está disponible como servicio WMS), y aunque la calidad de la imagen es un tanto inferior, en ella se pueden distinguir aspectos interesantes de la zona en fechas relativamente actuales.

Por un lado se puede apreciar que el aspecto de la zona de sistemas dunares activos, ha cambiado bastante respecto a la ortofoto anterior, al presentar una cantidad de vegetación mucho menor, consecuencia del incendio ocurrido en los alrededores en el verano de 2017, y que afectó a parte de la zona de estudio, dejando a la vista las arenas claras de las dunas de manera más directa, y sus morfologías en media luna de dunas parabólicas de grandes dimensiones.

También puede mencionarse, a título meramente informativo, que se observa, en la parte NO de la ortofotografía, correspondiente a la zona del campo de tiro del Médano del Loro, cómo dicha zona se encuentra desenfocada, para que no se pueda ver de manera nítida esta zona militar, que se localiza junto a un camping, que por el contrario sí se puede ver con nitidez.

2019 Google

En cuanto a la zona del acantilado costero arenoso, en su borde exterior se aprecia también la presencia de dunas jóvenes, formadas como consecuencia de las arenas transportadas por los vientos litorales, que superan el desnivel del acantilado y se van acumulando en depósitos arenosos de dunas activas y móviles, que se irán desplazando hacia el NE sobre las dunas preexistentes, como se puede ver en el detalle de la ortofoto de 2019.

Detalle de la ortofoto de 2019, (círculo verde)

Como conclusión, se puede observar que desde los años cincuenta del siglo pasado hasta la actualidad, se ha producido en la zona una mayor antropización, centrada por una parte en la zona de los sistemas dunares estabilizados, con el desarrollo de las fincas con pinos de repoblación, por otro lado en la zona del campo de tiro, que además no se encuentra visible en todas las ortofotos, y por último en el extremo SE, junto al núcleo urbano de Matalascañas.

La zona de los sistemas dunares activos, sin embargo, se ha mantenido con una menor antropización, consecuencia seguramente de la protección del Espacio Natural de las Dunas del Abalario, que también afecta al acantilado del Asperillo.

También pone de manifiesto esta evolución histórica, la conexión entre los sistemas dunares activos situados sobre el acantilado costero y la dinámica litoral, puesto que el desnivel existente entre la línea de costa o la playa, y las dunas activas de los sistemas de El Abalario, no representa un obstáculo para los vientos litorales y las arenas transportadas por ellos, ya que como se ha visto, en el borde del acantilado continúan formándose nuevas dunas activas que se movilizan hacia el interior y van alimentando los sistemas dunares existentes en la parte superior del acantilado.

Relacionado también con la dinámica del acantilado, se puede ver el retroceso de dicho acantilado arenoso costero a lo largo del tiempo, como consecuencia de la erosión litoral por la acción del mar, que en algunas partes llega a ser de unos 80 metros en los últimos 60 años, como se puede apreciar en la siguiente figura, que muestra una parte del acantilado en el sureste de la zona de estudio, en la que se han marcado las líneas de base y coronación del acantilado en 2016, sobre una ortofoto antigua de los años 50.

Figura 12. Retroceso del acantilado arenoso en los últimos 60 años.

Otro ejemplo de este proceso se puede constatar en el camping abandonado junto a Matalascañas, donde debido al retroceso del acantilado de unos 60 m., ha desaparecido una parte del mismo, como se puede ver comparando las ortofotos de 1998 y 2016 en la siguiente figura extraída del visor web de la Junta de Andalucía.

2016

1998

Figura 13. Retroceso del acantilado en 18 años, desde 1998 hasta 2016 en la zona del camping junto a Matalascañas, extraído del visor de la web Rediam de la Junta de Andalucía.

Por lo tanto, podría asegurarse que, en la zona de estudio, la línea de costa estaría en retroceso, como también lo demuestra el hecho de que torres vigías construidas en la costa en los siglos XVI y XVII, como la Torre del Loro, o la Torre de La Higuera en Matalascañas, en la actualidad resulten inundadas por las olas dentro de la playa, como se ha indicado anteriormente en el punto 2.1.1. Geología de este mismo estudio, y se puede observar en la siguiente figura, que representa el extremo noroeste de la zona de estudio, en la que se aprecian las ruinas de la Torre del Loro ubicadas sobre el perfil húmedo de la arena de la playa que resulta inundada por el oleaje, situadas en la desembocadura del arroyo del Loro en la playa, y detrás el acantilado del Asperillo con los sistemas dunares activos desarrollándose en su parte superior.

Figura 14. Extremo NO de la zona de estudio, arroyo y Torre del Loro, y detrás el acantilado arenoso con los sistemas dunares activos en su parte superior. Fotografía oblicua de la D.G. Costas

La dinámica erosiva actual, junto con la actividad tectónica reciente, estarían determinando la evolución geomorfológica de este tramo de litoral, que también se vería muy influenciada por los cambios eustáticos relacionados con los fenómenos globales de cambio climático. De tal manera, el aumento de temporales y tormentas tanto en intensidad como en frecuencia, junto con la subida del nivel medio del mar, consecuencia de los efectos del cambio climático, estarían incrementando la erosión del litoral y del acantilado, acelerando, por tanto, el retroceso de este tramo de costa.

La enorme fragilidad ambiental del complejo litoral forado por la playa, el acantilado y los sistemas dunares activos, que presentan una evolución futura que tiende a la destrucción de su estado natural actual, pone de manifiesto en consecuencia, su necesidad para la estabilidad del litoral y la defensa de este tramo de costa.

## Clasificación dunar en base a la Normativa de Costas

De los diferentes estudios realizados y de la bibliografía consultada, se ha visto que la zona de playa Castilla se encuentra constituida por una extensa playa, situada a los pies del acantilado arenoso del Asperillo, formado por antiguos sistemas eólicos dunares “apilados”, sobre el que se han desarrollado los sistemas eólicos dunares activos de El Abalario.

Figura 15. Imagen de la zona de estudio, en la que se aprecian la playa, el acantilado y los sistemas dunares activos, fotografía oblicua de la D.G. Costas

Este complejo dunar, está formado además de por la playa y el acantilado arenoso costero, por sistemas dunares activos y estabilizados, que según se ha visto en su equivalencia con la clasificación desarrollada en el punto 2.2. Complejo Eólico El Abalario de este estudio, se corresponden con el segundo y el tercer cordones dunares respectivamente.

Estos cordones dunares según las definiciones contenidas en el Reglamento General de Costas, se clasifican como dunas secundarias y dunas estabilizadas.

Así el segundo cordón dunar, (o sistema dunar activo), se ha clasificado como duna secundaria ya que se trataría de una duna no estabilizada con cobertura de vegetación herbácea que puede alcanzar hasta el cien por cien, y/o vegetación leñosa que puede alcanzar hasta el setenta y cinco por ciento de su superficie, según la definición de la Normativa de Costas.

Como puede verse en los detalles de las ortofotos de diferentes fechas de las figuras 16 y 17, (y en el anejo 4 Ortofotos históricas), y también en la fotografía oblicua de la imagen de la figura 15, el segundo cordón dunar (o sistema dunar activo), consiste en una duna no estabilizada que presenta un porcentaje de vegetación leñosa claramente por debajo del 75%, por lo que se ha clasificado como duna secundaria.

Figura 16. Detalle de la ortofoto de 2016 en la que se aprecia la proporción de superficie de vegetación leñosa, por debajo del 75%

Figura 17. Detalle de la ortofoto de 2019, posterior al incendio ocurrido en el verano de 2017, en la que se aprecia la proporción de superficie de vegetación leñosa, claramente por debajo del 75% Incendio

El tercer cordón dunar (o sistema dunar estabilizado), se ha clasificado como duna estabilizada, ya que se trata de una duna estable, colonizada por vegetación leñosa arbustiva o arbórea, en más del setenta y cinco por ciento de su superficie, como puede verse en las diversas ortofotos, (ver anejo 4), y según se describe en los trabajos bibliográficos consultados.

Estos sistemas dunares según las definiciones contenidas en el Reglamento General de Costas, se clasifican como: dunas embrionarias (la playa), dunas secundarias (segundo cordón o sistema dunar activo), dunas no estabilizadas con un grado de cobertura vegetal leñosa inferior al 75% de su superficie, y dunas estabilizadas (tercer cordón o sistema dunar estabilizado), duna estable, colonizada por vegetación leñosa arbustiva o arbórea, en más del setenta y cinco por ciento de su superficie, como se expresa en el mapa de la siguiente figura.

Figura 18. Clasificación dunar según Normativa de Costas

Por todo ello, según lo establecido en el artículo 3.1.b) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en los artículos 3 y 4 de su Reglamento General, el complejo dunar que forman la playa y el sistema dunar activo en playa Castilla, al ser clasificados como dunas embrionarias y dunas secundarias, se consideran que son necesarios para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa, y por lo tanto constituyen DPM-T.

# Propuesta y justificación del DPM-T

Este punto de propuesta y justificación del dominio público marítimo-terrestre se ha dividido en dos partes, por un lado se ha recogido y revisado la propuesta realizada en el estudio previo de 2007, con las condiciones actualizadas a día de hoy (apartado 3.1.). Y por otro lado, se ha realizado una propuesta completa para toda la zona, teniendo en cuenta las consideraciones del presente estudio (apartado 3.2.).

## Terrenos incluidos en la propuesta del estudio de 2007

La línea de deslinde que se propone en el estudio de 2007 realizado por Tragsatec en playa Castilla, entre las cercanías del arroyo del Loro y la zona denominada Arenas gordas, “engloba dentro de los bienes demaniales todo el sistema dunar activo (Cuarto y Quinto sistema dunar) además de la playa y el acantilado arenoso costero, dejando fuera de los límites del DPM-T los sistemas dunares estabilizados situados detrás de los sistemas dunares activos”.

Según se indica en este estudio, “conviene recordar que el sistema dunar en su conjunto, constituye un medio dinámico y en continua evolución, con un intercambio de material sedimentario y una importante interrelación entre las unidades que lo conforman en este tramo costero.

Dada la naturaleza arenosa de los terrenos (dunas) y la importancia de los mismos en la estabilidad y conservación de la playa, se considera necesario su inclusión dentro del demanio ya que el artículo 3.1.b) de la Ley 22/1988, de 28 de julio define como bienes de DPM-T las ‘zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación, formadas por la acción del mar o del viento marino, u otras causas naturales o artificiales’.

Además de lo expuesto en el párrafo anterior, se puede concluir que la conservación y protección de la totalidad de los cordones dunares litorales, es la mejor garantía de lucha contra la recesión de las playas”.

Para resumir, los autores del estudio presentan “las referencias comprobadas y pruebas que justifican lo expuesto:

- Las fotografías realizadas durante la campaña de campo en el mes de Mayo del 2007, confirman la naturaleza de los terrenos afectados y el estado actual de los mismos.

- Las fotografías aéreas verticales del año 2004 y las oblicuas de la Guía de playas del Ministerio de Medio Ambiente permiten observar la naturaleza y estructura que componen este tramo de costa.

- Las calicatas C-1 y C-2, realizadas en el sistema dunar activo de la zona, muestran la naturaleza arenosa de estos depósitos pertenecientes al sistema dunar.

- El análisis de la muestra M-1, extraída de la calicata C-1, presenta un contenido muy alto de arena y una escasa cantidad de limos y arcillas. Con estos datos se asegura que se trata de sedimentos de origen marino, transportados por la acción del viento y depositados en zonas más interiores dando lugar a los campos dunares.

- Mapa de Caracterización Geomorfológica,” (que se representa en la figura 19).

Figura 19. Mapa de caracterización geomorfológica, extraída del Estudio de 2007 de Tragsatec

Según se concluye en este estudio de 2007, la propuesta de deslinde del DPM-T incorpora los terrenos que forman la playa, el acantilado arenoso costero y el sistema dunar activo formado por dunas no estabilizadas, constituyendo el márgen interior de dicho sistema dunar activo el nuevo límite propuesto del DPM-T en la zona de playa Castilla, entre las cercanías del arroyo del Loro y la zona denominada Arenas Gordas (DL-68-HU).

Por tanto, a la vista de lo anterior, puede considerarse que los bienes que se incluían en el dominio público marítimo-terrestre en la propuesta del año 2007, formarían parte del demanio igualmente en la actualidad, de acuerdo con las definiciones y criterios técnicos contenidos en los artículos 3.1.b), 3.4. y 4.c) del vigente Reglamento de Costas, sin perjuicio del resultado de otros estudios posteriores que permitan determinar con mayor precisión el alcance del DPM-T en la zona.

## Propuesta de dominio público marítimo-terrestre

Una vez analizados los diferentes estudios realizados, así como los trabajos bibliográficos previos de la zona de estudio, se ha determinado una propuesta de los terrenos a incluir dentro del dominio público marítimo-terrestre, en el tramo de costa comprendido entre los deslindes con referencias DL-42-HU y DL-24-HU, teniendo en cuenta la caracterización geomorfológica de dichos terrenos, en relación con las definiciones y consideraciones recogidas en la vigente Normativa de Costas.

Así, tomando como referencia las unidades geomorfológicas identificadas, se incluirían dentro del dominio público marítimo-terrestre los bienes identificados como playa, acantilado costero arenoso, y sistema dunar activo, como se ha visto en la clasificación dunar según la Normativa de Costas y se indica, asimismo, en la figura 20.

El límite interior del dominio público marítimo-terrestre lo determina el alcance de los sistemas dunares activos, que se han clasificado según la vigente Normativa de Costas como dunas secundarias (figura 18), los cuales, por otra parte, se corresponden, según los diferentes trabajos realizados en la zona, con los sistemas eólicos dunares IV y V definidos para el complejo eólico de El Abalario-Doñana. Estos sistemas son los más recientes en cuanto a edad, y se encuentran todavía activos en la actualidad, desarrollándose y movilizándose gracias a los vientos dominantes mayoritariamente de dirección NE.

El acantilado arenoso costero, está formado por material arenoso eólico, y como ya se ha comentado en otros puntos anteriormente, se encuentra vinculado a la dinámica costera al igual que la playa, debido a la existencia clara de evidencias del retroceso de este tramo de costa acantilado en los últimos años, como consecuencia de la erosión litoral. Por lo tanto, en aplicación de la Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), de 13 julio 2001, mencionada con anterioridad en el punto 2.3. “Estudios Previos”, dicho acantilado se debe incluir dentro de los bienes demaniales.

Por el contrario, los bienes identificados como sistemas dunares estabilizados en el mapa de unidades geomorfológicas, y clasificados como dunas estabilizadas según la vigente Normativa de Costas (figura 18), no formarían parte del dominio público marítimo-terrestre, al no encontrarse activos en la actualidad, y estar estabilizados y cubiertos de vegetación en más de un 75 % de su superficie. Dichos bienes se corresponden con los sistemas eólicos dunares I, II y III del complejo eólico de El Abalario-Doñana, definidos en trabajos anteriores.

Figura 20. Propuesta de DPM-T y dunas clasificadas según la Normativa de Costas

# Conclusiones

La zona de estudio situada en la Playa Castilla, presenta una morfología y naturaleza actual consecuencia de los procesos geológicos y geomorfológicos desarrollados en los últimos miles de años fundamentalmente por la dinámica litoral.

Está constituida por una playa arenosa situada a los pies de un acantilado arenoso, sobre el que desarrollan varias generaciones de sistemas eólicos dunares activos en la actualidad, existiendo también sistemas eólicos estabilizados más al interior.

Según el artículo 3.1.b) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, pertenecen al dominio público marítimo-terrestre “las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes bermas y dunas, estas últimas se incluirán hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa”.

Por su parte, el artículo 4.c) del Reglamento General de Costas establece que “se considerará que son necesarias para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa las dunas que estén en desarrollo, desplazamiento o evolución debida a la acción del mar o del viento marino, las dunas primarias y las dunas secundarias hasta su borde interior. Se entiende que no son necesarias para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa las dunas relictas y las dunas estabilizadas, salvo en aquellos casos excepcionales en que la mejor evidencia científica disponible demuestre que la duna estabilizada es necesaria para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa”.

Las pruebas contenidas en el estudio previo realizado por Tragsatec en 2007, que justificaban la propuesta de deslinde contenida en dicho estudio, resultan de plena validez a fecha actual.  Dichas pruebas consistían en:

- Estudio fotográfico y en campo que confirman la naturaleza de los terrenos.

- Análisis de fotografías aéreas y oblicuas.

- Estudio sedimentológico de muestras recogidas en campo.

- Mapa de caracterización geomorfológica.

La citada propuesta de deslinde, se considera conforme con la vigente normativa de costas

Mediante el estudio de la evolución histórica de la zona a partir de las ortofotos existentes, se aprecia principalmente que existe un retroceso en la línea de costa, consecuencia de la erosión litoral de la acción del mar, que implica un desplazamiento del acantilado y la playa hacia el interior.

Atendiendo a las definiciones y criterios técnicos relativos a las dunas, recogidos en la vigente normativa de costas, se ha clasificado la zona de playa como dunas embrionarias, los sistemas dunares activos como dunas secundarias, y los sistemas dunares estabilizados existentes más al interior de dichas dunas secundarias, como dunas estabilizadas.

Teniendo en cuenta el presente estudio geomorfológico, además de las ortofotos históricas y las consideraciones y criterios de los estudios bibliográficos previos, puede afirmarse que el complejo litoral formado por la playa, acantilado del Asperillo y sistemas dunares de El Abalario, se encuentra conectado y controlado por la dinámica litoral, que es capaz de superar el desnivel del acantilado para formar y desarrollar sistemas eólicos dunares activos y móviles, que avanzan hacia el interior en dirección NE de los vientos dominantes.

La evolución geomorfológica del litoral, además de por la dinámica erosiva actual y la actividad tectónica reciente, estaría influenciada también por los cambios eustáticos relacionados con los efectos globales del cambio climático como subida del nivel o el aumento de temporales, que acelerarían el proceso de retroceso y destrucción del estado natural del litoral.

Por todo ello, de acuerdo con los criterios expresados en la citada Ley 22/1988, de 28 de julio y su Reglamento General, y sin perjuicio del resultado de estudios posteriores que permitan determinar con mayor precisión el alcance del dominio público marítimo-terrestre en la zona de estudio, se concluye que los terrenos comprendidos hasta el borde interior de las dunas secundarias, presentarían características de bienes de dominio público marítimo-terrestre, y serían necesarios para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa.

Santiago Campos García, geólogo - Tragsatec

# Bibliografía

BORJA, F. & BARRAL, M.A. (2002). Análisis sedimentario y caracterización morfodinámica del sector oriental del manto eólico litoral de El Abalario-Doñana (Parque Nacional de Doñana). En: PÉREZ-GONZÁLEZ, A., VEGAS, J. & MACHADO, J. (Eds.). Aportaciones a la Geomorfología de España en el inicio del tercer milenio. Publicaciones IGME, Serie Geología, nº1, pp. 159-165.

DABRIO, C.J., BORJA, F., ZAZO, C., BOERSMA, R.J., LARIO, J., GOY, J.L. & POLO, M.D. (1996). Dunas eólicas y facies asociadas pleistocenas y holocenas en el acantilado del Asperillo (Huelva). Geogaceta 20, pp. 1089 – 1092.

RODRÍGUEZ-RAMÍREZ, A. (1998). Geomorfología del Parque Nacional de Doñana y su Entorno. Organismo Autónomo Parque Nacionales.

RODRÍGUEZ-RAMÍREZ A. (2011). Las dunas del litoral onubense. In: SANJAUME, E. & GRACIA, J. (Eds.). Las dunas en España. Sociedad Española de Geomorfología, pp. 387–406.

RODRÍGUEZ-VIDAL, J., BARDAJÍ, T., ZAZO, C., GOY, J.L., BORJA, F., DABRIO, C.J., LARIO, J., CÁCERES, L.M., RUIZ, F. & ABAD, M. (2014). Coastal Dunes and Marshes in Doñana National Park. In: GUTIÉRREZ, F. y GUTIÉRREZ, M. (Eds.). Landscapes and Land-forms of Spain. World Geomorphological Landscapes, Springer Science, pp. 229-238.

SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS EN HUELVA (2008). Deslinde y amojonamiento de los bienes de dominio público marítimo correspondiente a la playa Castilla, entre un punto situado en las cercanías del arroyo del Loro y otro punto situado en la zona denominada Arenas Gordas. Término Municipal de Almonte (Huelva). Ref.: DL-68-HUELVA. Dirección General de Costas, Ministerio de Medio Ambiente.

TRAGSATEC (2007). Estudio técnico justificativo para la delimitación de los terrenos correspondientes al D.P.M-T en la playa de Castilla entre el Arroyo del Loro y Arenas Gordas T.M. de Almonte (DL - 68 HUELVA).

ZAZO, C., DABRIO, C.J., GOY, J.L., BORJA, F., SILVA, P.G., LARIO, J., ROQUERO, E., BARDAJÍ, T., CABERO, A., POLO M.D. Y BORJA, C. (2011). El complejo eólico de El Abalario (Huelva). In: SANJAUME, E. & GRACIA, J. (Eds.). Las dunas en España. Sociedad Española de Geomorfología, pp. 407-425.

Servicios WMS y visores de cartografía digital consultados:

http://www.ideandalucia.es/wms/ortofoto?

https://www.ign.es/web/comparador_pnoa/index.html

http://www.ign.es/wms/pnoa-historico?

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Geomorfologico_Andalucia?

https://laboratoriorediam.cica.es/comparaWMS/index.html

http://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Geologica/IGME_Geode_50/MapServer/WMSServer